广州中医药大学第一附属医院

5号楼2楼北座无线网络安装项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：5号楼2楼北座无线网络安装项目

一、最高招标限价：84,768.00元（人民币）

二、项目需求书

（一）硬件或软件概况：

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POE交换机 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，支持POE/PoE+远程供电，模块化电源，整机PoE最大输出功率720W；配置2个600W交流电源模块；配置2个万兆LC单模SFP+模块 | 1 |
| 2 | 智分基站 | 智分零漫游基站，实现零漫游部署，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作；1个物联网接口（对外PSE供电）， 8个外置SMA射频口，802.3at/bt供电和本地供电 | 1 |
| 3 | 智分单元 | 零漫游物联网智分单元，内置无线射频模块，整机最大接入速率3.576Gbps（配合零漫游智分基站AP4820），占用1个license授权。13个无线射频口，1个5G光电复用上联接口(WAN1)，1个千兆上联电口(WAN2)，6个下联接口(LAN1~LAN6)。RG-APD-M(EX)在双AT或BT供电时实现一机三网（内网、外网、物联网） | 6 |
| 4 | 单股馈线 | 零漫游双频解决方案专用连接线缆（连接AP和智分单元），内螺纹转内螺纹线缆，SMA转SMA型线缆,18米 | 3 |
|  |  | 零漫游双频解决方案专用连接线缆（连接AP和智分单元），内螺纹转内螺纹线缆，SMA转SMA型线缆,35米 | 3 |
| 5 | 双股馈线 | 二代零漫游双轨射频线缆，2个RP-SMA-J接口，2个RP-SMA-K接口，长度5米 | 6 |
|  |  | 零漫游双频版双轨射频线缆，连接智分单元和美化天线，2个RP-SMA-J接口，2个RP-SMA-K接口，长度15米 | 30 |
| 6 | 入室天线 | 室内美化天线，背面内置2个SMA接口，内置2个独立天线，同时支持2.4GHz和5.8GHz，圆形外观，吊顶安装，需要外露安装。 | 36 |
| 7 | 施工配套 | 无线设备安装调试及相关的材料（六类网线） | 1 |

本次提供的无线产品需接入到医院的无线控制器与网管系统

（二）质保服务年限：自合同签订之日起3年。

（三）设备参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POE交换机 | 1 | 1.交换容量≥672Gbps，转发性能≥156Mpps； 2. 支持并实配10/100/1000M以太网端口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个；实配≥2个600W交流电源模块；≥2个万兆单模光模块： 3.支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥24个； 4. ▲产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力； 5.支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 7. 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8.支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 9. ▲支持链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 10.支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 |
| 1 | 智分基站 | 1 | 1. 支持协议：可支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 2. 信号强度：在目标区域的覆盖范围内，WLAN须同时支持2.4GHz 和5GHz信号发射，2.4GHz 和5GHz信号强度应始终保持在-65dBm以上； 3. 信道干扰：2.4GHz及5GHz无线信号分别在室内信号分布基站系统中通过单一射频卡发射，该无线信号在整个病区2.4GHz及5GHz分别仅有一个bssid，在同一区域分别不得占用超过1个信道，实现单一区域内2.4GHz及5GHz无线信号分别无漫游切换。 4. 在没有第三方干扰源的情况下，无线网络下，PDA在同一病区病房之间移动中测试ping 10000字节的包，丢包率为0。 5. 通过与射频信号分配系统、馈线系统配合，支持单一区域内、外网物理隔离，投标时提供方案技术说明。 6. 网络接口：1个10/100/1000Base-T以太网上联端口，支持标准802.3 AF/AT/BT POE供电；1个10/100/1000M自适应以太网电口，支持PSE对外供电（12V/6W）；Console 端口≥1个 |
| 2 | 智分单元 | 6 | 1. 基于射频天馈技术，可以对基站AP的信号进行中继、扩展、功分、实现射频信号1分6部署。 2. 接口形式：≥1个射频输入接口，≥18个射频输出接口 3. 业务端口： 2个10/100/1000Base-T以太网上联端口，6个10/100/1000Base-T以太网下联端口（LAN1和LAN2口支持802.3bt PoE供电,LAN3口至LAN8口支持POE对外供电） 4. 支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，支持160M频宽 5. 支持2条空间流,整机最大接入速率≥2975Mbps 6. 工作频段：2.4G/5G |
| 3 | 单股馈线 | 3 | 内螺纹转内螺纹线缆，SMA转SMA型线缆,18米 |
|  |  | 3 | 内螺纹转内螺纹线缆，SMA转SMA型线缆,35米 |
| 4 | 双股馈线 | 6 | 双轨射频线缆，2个RP-SMA-J接口，2个RP-SMA-K接口，长度5米 |
|  |  | 30 | 双频版双轨射频线缆，2个RP-SMA-J接口，2个RP-SMA-K接口，长度15米 |
| 5 | 入室天线 | 36 | 内置2个独立天线，同时支持2.4GHz和5.8GHz，圆形外观，吊顶安装 |

（四）根据实际情况，在投标文件中提供项目的服务方案。

（五）付款方式：

- 合同签订及中标人提供等额发票后1个月内，支付合同款项的50%作为预付款；

- 项目验收合格后，中标人提供等额发票后1个月内，支付合同款的50%作为验收尾款。

（六）提供近三年（2020年至今）相关类似项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

（七）开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

（八）投标文件要求：6份（1正5副），开标前需密封，每份文件均需按序页码，双面打印。

（九）项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（十）投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

三、投标人资格

1．投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人，具有有效的营业执照。

2．营业执照有相关的营业范围。

3．本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

4. 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

四、述标、答辩要求

1、述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

2、答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

五、报名时间及地点

- 报名时间：2024年06月06日至2024年06月12日 17:00 ；

- 报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_wlk_cg@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

- 报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）。

- 报名所需的资料原件请于开标日当天交至网络数据信息科工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2024年06月12日17：00前电话或邮件通知招标人。

六、开标时间及地点

- 开标时间：2024年06月13日 15:00

- 开标地点：广州中医药大学第一附属医院1号楼第7楼网络科会议室

- 投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

七、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间

八、联系人：邓老师: 020-36591289；020-36591854（项目咨询）

九、咨询时间：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2024年06月06日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院医院5号楼2楼北座无线网络安装项目”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |